STEM教育知識增益系列

智能錢幣分類器模型製作工作坊

A) 引言

人工智慧的定義其實就是以「人工」編寫的電腦程式，去模擬人類的「智慧」行為。透過「智能錢幣分類器模型製作」工作坊，我們可利用微控制器Arduino，配合人工智能的機器學習編程，模擬自動化的分類器的運作。工作坊除了包括深度學習及機器學習等人工智能概念，也利用TinkerCAD製作具機器學習的智能分類器模型，使學生對人工智能的實際操作有更深入的理解。

Ｂ) 學習目標

- 理解人工智能、深度學習及機器學習的概念。

- 利用TinkerCAD製作智能錢幣分類器模型。		ATEC STEM 教育中心

- 利用電腦編程控制微處理器。

C) 學習活動

- 以專題研習範例：迷你智能分類器製作。

- 智能分類箱的編程及製作。

- 運用TinkerCAD製作智能分類器模型。

Ｄ) 學習活動材料

錢幣智能分類器模型製作

| 編號 | 電子設備 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino開發板 | 1塊 |
| 2 | 杜邦線 | 3條 |
| 3 | 網絡攝錄機 | 1枚 |
| 4 | 伺服馬達 | 1枚 |
| 5 | 錢幣 | 2枚 |

Ｅ) 學習成果

利用微控制器Arduino，配合人工智能及微處理器進行編程，模擬具人工智能分類器的運作。學生亦能透過3D軟件製作分類器。

單元一：人工智能簡介

A) 人工智能簡介

人工智慧的定義其實就是以「人工」編寫的電腦程式，去模擬人類的「智慧」行為，當中包含「分解」、「模式識別」、「算法」及「抽象」等思維技巧。

- 分解：將複雜的問題分解成更小的部分。

- 模式識別：觀察問題之間或內部的模式或相似性。

- 算法：開發逐步解決問題的方案。

- 抽象：只關注重要的特徵，忽略無關重要的細節。

Ｂ) 機器學習

機器學習是人工智能的子集，能讓機器從經驗中學習和進行預測。我們將信息存儲在大腦並從中學習其相同的格局一樣，機器學習使機器能夠「識別」和「學習」訓練數據集裡的格局。機器透過從訓練數據集裡尋找格局來進行學習，然後建立模型，該模型可以對未曾遇過的數據進行預測。

Ｃ) 深度學習

深度學習是一種模擬我們人類大腦學習方式的機器學習算法，是建基於人工神經網絡的複雜算法。每個圓形均代表一個人工神經元，它模擬我們大腦中的生物神經元。

D) 人工智能的應用領域

深度學習是一種模擬我們人類大腦學習方式的機器學習算法，是建基於人工神經網絡的複雜算法。每個圓形均代表一個人工神經元，它模擬我們大腦中的生物神經元。

- 應用1：語音識別

有些智能手機具有個人助理功能，可以支援用戶用語音輸入指令。

- 應用2：手寫識別

讓用戶在智能手機上進行手寫輸入。虛擬鍵盤是將手寫輸入轉換為文字，與語音輸入的功能相似。

- 應用3：虛擬助理

個人助理可以：從網上搜尋信息，例如：餐廳訂位，天氣和新聞資訊等、建立約會和發送信息等。

- 應用4：物件和人臉識別

當用戶用手指向或觸摸智能手機屏幕上的物件時，手機的相機會自動對焦。有些智能手機設有具有人臉解鎖功能，透過人臉識別軟件，分析人臉的特徵，用以識別和驗證用戶身份。

單元二：微控制器Arduino和編程簡介

A) 微控制器Arduino

(1) Arduino簡介

Arduino 是一塊包含多過輸入及輸出 (I/O) 接口的開源控制板，使用者可以透過Arduino IDE編寫程式，並將程式上載到控制板中，從而製作出不同的專題習作和互動裝置。配合多種不同而廉價的輸入及輸出電子元件，例如 LED 燈、蜂鳴器、和不同的傳感器，初學者可以利用大量的範例程式，輕鬆地將不同的組件推動起來。

(2) Arduino特點

- 開放源碼Open source

- 硬體(Arduino I/O board)

- 軟體(Arduino IDE)

- 用感應器(sensor)能感應周遭環境變化(如：紅外線感應器、溫濕度感應器等)

- 能控制周遭裝置(如：燈、馬達)

- 電路可獨自運作

- 也可以搭配電腦運作，跟電腦溝通

(3) Arduino UNO的結構

微處理器中包含多個輸入及輸出的接口，詳情可以見下圖：

模擬輸入

Analog Input

數碼輸入/輸出

Digital Input/output

Ｂ) 編程簡介

(1) mBlock介紹

mBlock是一款面向STEAM教育領域的程式設計軟體，基於Scratch 3.0開發，支援積木式程式設計和代碼程式設計。它讓用戶可以創作有趣的遊戲、動畫等作品，還能對Arduino和micro:bit等硬體程式設計，同時融入人工智慧（AI）和 物聯網（IoT）等技術，為程式設計教育和學習提供更好的支援。

mBlock網址如下：

https://mblock.makeblock.com/zh-cn/

同學可以利用網上平台直接進入圖形化編程；或下載慧編程平台。

同學亦可利用登入系統儲存專案。

(2) 編程熱身練習：設換背景及建立動作

| 步驟1：新增３個不同的背景 (Planet, Camping 和 Night) |  |
| --- | --- |

| 步驟２：建立動作 |  |
| --- | --- |

單元三：智能錢幣分類器

- 簡介

智能錢幣分類器透過攝錄鏡頭利用鏡頭及電腦辨認兩種硬幣，然後把兩種硬幣透過伺服馬達分別放在兩個紙杯中。

Ｂ) 智能錢幣分類器模型製作過程

(1) 迷你智能分類器製作

(2) mBlock編程

| 步驟1：新增角色擴展（機器深度學習及上傳模式廣播）。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步驟2：新建訓練模型。 |  |  |

| 步驟３：為「二元硬幣(Two)」及「一角硬幣(One)」分類名稱及進行學習。 |  |
| --- | --- |

| 步驟4：跟據辨識結果加入動作及切換背景。 |  |
| --- | --- |

| 步驟５：使用變量儲存辨識結果。 |  |
| --- | --- |

| 步驟6：使用「上傳廣播模式」及變量將辨識結果發送。 |  |
| --- | --- |

(3) Arduino編程

| 步驟1：新增Arduino設備及新增設備擴展（上傳模式廣播）。。 |  |
| --- | --- |

| 步驟2：當收到上傳模式「type」變量時預設伺服馬達角度，並將伺服馬達連接至擴展板腳位9：伺服馬達+VE接駁至5V、-VE接駁至GND、訊號接駁至腳位9。 |  |
| --- | --- |

步驟3：接收不同「type」變量的辨識結果便會推動不同的伺服馬達角度。

| 步驟4：連接、上傳及執行設備。 |  |
| --- | --- |

(4) 3D錢幣分類碟

智能錢幣分類器製作品