STEM 教育知識增益系列：設計及製作風能發電裝置

引言

在學習 STEM 的課程中，認識及運用可再生能源是不可或缺的，但是在我們周圍可利用的再生能源例子不多，是否因為我們沒有再生能源，還是我們缺乏技術、資金、甚至地方空間來攫取呢？原來有兩種可再生能源一直存在於我們周圍，它們不但供應充裕和免費、其轉化技術要求亦低、不用大量投入資金也不需佔用廣濶的地方，答案就是：太陽能和風能。

風能被認為是太陽能的其中一個轉化形式，因為只要有太陽光照射，地球上就會不斷產生風。風能經過風力發電機產生電力，我們認識的風車亦可算作風力發電機即是。

學習目標

- 認識不可再生能源和可再生能源

- 應用風力發電

- 認識風力發電機

- 設計及製造小型風力發電機

學習內容

- 認識可再生能源與不可再生能源

- 貧困地區/家庭的電力需要

- 電器的功率

- 家用電量

- 風力發電的原理

- 設計一個風能照明裝置

- 旋轉翼輪及旋轉翼設計 - 改善發電效能

- 測試及結論

學習計劃

本專題習作需時大約12週，以下為一個學習計劃的參考例子，每週兩節課，每節40分鐘。

| 單元 | 週數 | 課節 (80分鐘) | 學習內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 - 2 | 2 | - 專題研習簡介 - 認識可再生能源與不可再生能源 - 貧困地區/家庭的電力需要 - 電器的功率 - 用電量計算 - 電費計算 |
| 二 | 3 | 1 | - 風力發電的原理 |
| 三 | 4 - 5 | 2 | - 設計一個風能照明裝置 |
| 四 | 6 - 9 | 4 | - TinkerCAD 基本認識 - 旋轉翼輪及旋轉翼設計 - 改善發電效能 |
| 五 | 10 - 11 | 2 | - 組裝風力發電機 |
| 六 | 12 | 1 | - 測試及結論 |

學習活動

背景

化石能與風能的認識

現時全球的能量供應大約有90%是以化石燃料生產的，化石燃料亦稱為礦石燃料，是一種碳氫化合物或其衍生物，包括煤炭、石油和天然氣等天然資源。科學家估計這些燃料將會在未來50年至100年內耗盡，因此我們必須盡快研發新的替代能源來取替化石燃料。風能是一種用之不竭又不會帶來污染的潔淨能源。但是，風能發電在一些像香港這樣的人口密集的大城市中並不常見，反而在某些偏遠地區，風能的應用卻較為廣泛。你知道原因嗎？

透過研究風力發電裝置，你可能會找到答案。同學將透過認識、設計和製造一個風能發電裝置來使燈具照明。你需要計算使用這些裝置所需的費用，討論它們的好處、壞處及效能。

風能是因空氣流動而產生的一種可再生能量。空氣流動具有的動能稱之為風能。空氣流動速度越高，產生的動能便越大。風力發電廠可以由連接輸電系統的數百台風力發電機(風車)組成，風車可以把風的動能轉化為機械能，而風力發電機可以把風的動能轉化爲電能，方法是透過傳動軸，將轉子的旋轉動力傳送至發電機。2008年，風力產生的電能共約2192億度，佔全世界用電量約1%。在2014年時，風力發電量已增長至佔全球總用電量3%。風能對大多數國家而言還未是主要的能源，但在2000年到2015年之間已經成長了二十四倍。

單元一：認識不可再生能源與可再生能源

  - 專題研習簡介

目前人類大多使用的是不可再生能源，而不可再生能源就是在有限時間內無法循環再用，例如我們目前時常使用的煤、石油與天然氣。煤是人類最早使用的能源，因為價格便宜，因此被大量使用，但近年來因為環境污染問題，而開始減少使用與發展清淨煤炭技術；石油則是古代的有機物經過長時間的反應所生成，目前大多使用石油做為交通工具的燃料；除此之外，石油對於工業也是十分重要的。天然氣在非再生能源的種類中屬於較潔淨的能源，在香港也被發電廠使用。

問題討論：-

問題一：香港家庭所使用的能源有甚麼種類？

問題二：香港兩間電力公司採用甚麼天然資源發電？

問題三：好處？壞處？

討論

非洲坦桑尼亞小型風力發電設施

對我們來說，電力是伸手可及同時亦不可或缺，但在非洲卻只得36%的人口有穩定的電力供應，有超過 3 億人過著沒有電力的生活。瑞典皇家理工學院的工程師最近就開展一項計劃，為坦桑尼亞 Singida 地區興建小型的風力發電設施，讓當地一所學校有電力供應。

為了經濟發展，非洲多國都將興建電網聚焦在城市，但偏遠地區則被忽略。坦桑尼亞的地理環境現時難以興建遍及全國的電網，但就有潛質開發風力發電，瑞典皇家理工學院的工程師就設計了只需使用當地可以找到的回收物料，造價低廉、容易安裝、興建和保養的小型風力發電風車，並準備在今年夏天為一所學校進行安裝。

負責項目的 Albrecht 表示，小型風力發電設施無法為全村供電，但就足以為學校的房間、手機充電，讓學生可以在夜間溫習，女生可以安全地留在宿舍，手機可以保持和外界通訊，甚至進行交易。除了為個別學校供電，項目還會開辦工作坊，教導當地人如何製造和使用風力發電裝置，希望令他們能擁有電力和進一步發展。

https://unwire.hk/2017/06/05/small-turbine-generate-electric-in-tanzania/life-tech/green-2/

  - 不可再生能源能與風能的認識：

    - 不可再生能源能

現時全球的能量供應大約有90%是以化石燃料生產的，化石燃料亦稱為礦石燃料，是一種碳氫化合物或其衍生物，包括煤炭、石油和天然氣等天然資源。科學家估計這些燃料將會在未來50年至100年內耗盡，因此我們必須盡快研發新的替代能源來取替化石燃料。

請列出五個不可再生能源能的名稱

| 1 | 煤炭 |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

煤炭

作為一種化石燃料，煤炭的形成是古代植物在腐敗分解之前就被埋在地底。煤炭一共可分為四個等級，由品質低到高可分為含碳量約50%的泥煤、含碳量約70%的褐煤、含碳量約85%的煙煤、含碳量約95%的無煙煤，而當煤炭的含碳量越高其熱值也越高。煤產生之碳氫化合物經過地殼運動空氣的壓力和溫度條件下作用，產生的碳化化石礦物，亦即，煤炭就是植物化石，多半來自於石炭紀至二疊紀時期的煤炭森林。 這涉及了很長時期的生物和地質過程。

由於環保意識的抬頭，有越來越多的人力投入於潔淨煤炭技術（Clean coal technology, CCT），目的是為了降低使用煤炭的過程中所產生的汙染，其方法有許多，例如改善煤炭的品質、提升燃煤機具的運作效率，以及後續的二氧化碳捕捉與封存。

煤炭是人類最早開發並大量使用的能源，在工業革命後就開始大規模的使用，也是世界上蘊藏量不少的化石能源。然而，目前人類依舊使用煤炭作為能源，但在全球暖化的影響與節能減碳的推動下，我們也要開始思考是否有較好的使用及替代方式。

石油

開車的人是否有想過，每次到加油站工作人員拿著油槍注入油箱中的液體，到底是怎麼來的呢？

「石油」主要是因為遠古時代的生物死亡後，受掩埋並經長時間高溫高壓的作用下所產生的有機質。當這些生油岩的油在適當的儲藏空間下，再加上良好的封閉蓋層，就能形成一個油藏，而石油的開採過程可分為探勘、鑽井、生產等階段。

石油經由開採後所得的黏稠液體稱為「原油」，可以經過分餾、處理、精煉製成兩千多種性能相異的石油產品，以及三千多種石油化學品，可將這些產品區分為七大類：氣體類產品、燃料類產品、潤滑油脂、柏油類產品、溶劑類產品、石油化學品以及其他產品。

石油對於人類的重要性是不可抹滅的，目前形形色色的物品大都是由石化工業產出，石化工業和我們的日常生活息息相關，無論衣、食、住、行，幾乎樣樣都對於石油有高度的使用與依賴度。

天然氣

「天然氣」在化石燃料中算是較潔淨的能源，它主要也是由碳與氫所組成的碳氫化合物之一。天然氣可以在單一的氣田生產，或是在油田中與石油一同生產至地表；生產出的流體主成份主要為甲烷以及其他物質，例如:乙烷、丙烷，此外也有可能會有水分子、硫、二氧化碳等物質的存在。

「天然氣」和「液化石油氣」，兩者本身的成份都是無色、無味、無毒。天然氣又稱導管瓦斯或自來瓦斯，其主成分為甲烷以及乙烷。天然氣有易燃、易爆等性質。液化石油氣或稱瓦斯，其主成分為丙烷以及丁烷，其常溫常壓下為氣態，因為經過加壓以及冷卻而變成液態，又因為安全考量，所以供應家庭使用之的桶筒裝瓦斯皆添加臭味劑。

在香港，天然氣被用於發電廠產生電力，天然氣經由海底的天然氣管道，以氣態的形式輸送過來。天然氣也可以冷卻為液化天然氣，液化天然氣以特製的輪船運輸 。

圖片鳴謝：Mitsui O.S.K.Lines

    - 風能

風能是一種用之不竭又不會帶來污染的潔淨能源。但是，風能發電在一些像香港這樣的人口密集的大城市中並不常見，反而在某些偏遠地區，風能的應用卻較為廣泛。你知道原因嗎？

透過研究風力發電裝置，你可能會找到答案。同學將透過認識、設計和製造一個風能發電裝置來使燈具照明。你需要計算使用這些裝置所需的費用，討論它們的好處、壞處及效能。

風能是因空氣流動而產生的一種可再生能量。空氣流動具有的動能稱之為風能。空氣流動速度越高，產生的動能便越大。風力發電廠可以由連接輸電系統的數百台風力發電機(風車)組成，風車可以把風的動能轉化為機械能，而風力發電機可以把風的動能轉化爲電能，方法是透過傳動軸，將轉子的旋轉動力傳送至發電機。2008年，風力產生的電能共約2192億度，佔全世界用電量約1%。在2014年時，風力發電量已增長至佔全球總用電量3%。風能對大多數國家而言還未是主要的能源，但在2000年到2015年之間已經成長了二十四倍。

  - (a) 貧困地區 / 家庭如何獲取電力？

(b) 貧困地區 / 家庭的生活需要什麼基本電器？

  - 家用電量

    - 電器的功率

如何查看家用電器的耗電量，以及計算每個月的電費？各人家中都有各種電器，不同的電器其耗電量也不同，如果想知道每樣電器耗用了多少的電量與電費，可以從電器的耗電功率以及使用時間來計算。

用電量是以「度」來計算的，若要評估電器的用電度數，首先要查看電器的功率，再將功率換算成用電度數。

每一件電器用品上都一定會有一張類似下圖的標示，裡面會標示其耗電功率，單位是瓦特（Watt），以這一電熱水器來說，其功率就是 800 瓦特。

圖片鳴謝：EMSD HK

耗電功率是指電器在單位時間所消耗的電量，通常以每小時計算，而實際上用了多少電量，還要依據電器使用的時間來計算，也就是把功率換算成「度」。所謂的「1 度電」就是 1000 瓦特（W）的電器，連續使用 1 小時（h）所消耗的電量，可表示為 1000Wh 或 1kWh。

1 度電（kWh） = 1000 瓦特（W）× 1 小時（h）

就以上這 800 瓦特的電熱水器來說，如果連續使用 12 小時，那麼它的用電度數就是：

800 瓦特 / 1000 × 12 小時 = 9.6 度

如果每天都是這樣使用這個電熱水器的話，一個月的用電度數大約就是：

9.6 度 × 30 天 = 288 度

  - 習作一：計算家用電器的用電度數

平常用的家用電器，一般都有標示功率的，標示了該電器的工作能力，即耗電的效率。功率越大，電器輸出越大，相應的耗電也就越多。

請尋找和統計你家中所有電器的種類、數量、功率和每天使用時間，

計算所有電器的用電度數

| 電器 | 數量 | 功率 (W) | 每天使用時間(小時) | 60天用電度數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電燈泡 (例子) | 10 | 60 | 8 | 288 |
| 電視機 |  |  |  |  |
| 冷氣機 3/4匹 |  |  |  |  |
| 雪櫃 |  |  |  |  |
| 電風扇 |  |  |  |  |
| 電熱水瓶 |  |  |  |  |
| 電腦 |  |  |  |  |
| 除濕機 |  |  |  |  |
| 電飯煲 |  |  |  |  |
| 烤箱 |  |  |  |  |
| 洗衣機 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合共 |  |

  - 習作二：計算家用電器的費用

參考資料

|  | 中華電力有限公司 | 港燈電力投資有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 收費表 | https://www.clp.com.hk/zh/customer-service/tariff/residential-customers | https://www.hkelectric.com/zh/customer-services/billing-payment-electricity-tariffs/residential-tariff |
| 住宅用電計算機 | https://services.clp.com.hk/zh/TariffCalculation/residentialTariff.aspx | https://www.hkelectric.com/zh/customer-services/billing-payment-electricity-tariffs/residential-tariff/residential-tariff-calculator |
| 各種電器功率 | - | https://www.hkelectric.com/zh/customer-services/billing-payment-electricity-tariffs/know-more-about-electricity-consumption/estimated-electricity-cost-of-common-appliances |

請根據統計所得的總用電度數和住區所屬的電力公司費表或住宅用電計算機來計算電費。

電力公司名稱：__________________________________________________

總用電度數：____________________________________________________

電費：___________________________________________________________

單元二：風力發電的原理

- 發電的原理

風力發電機是利用風力帶動風車旋轉翼，再透過增速機將旋轉的速度提升，來促使發電機發電。依據目前的風車技術，大約是每秒三公尺的微風速度（微風的程度），便可以開始發電。

風力發電設置地點必須風性良好（風期長、平均風速大、風力平穩）且不受遮擋；並考慮地理環境適宜及交通便利，以減少投資成本並增加出力。一般常設於田埂、河堤、防風林、山脊等，海邊因不受阻檔亦為極佳之設置場所。在香港目前南丫島大嶺的「南丫風采發電站」，它的額定容量為800千瓦，容量因素過去幾年平均13%，即是平均發電量104kW。。在中國，較近期的有蘋果公司和10家中國供應商合共投資近3億美元在湖南和湖北興建3座風力發電站，合共生產1千兆瓦的電力。

圖片鳴謝：EMSD HK

容量因素（Capacity Factor）

所謂容量因數，指發電機實際運轉後的發電量，除以發電容量乘上運轉時間計算出來的理論最大發電量，所除出來的比率。

風力容量因數 = 全年實際發電量 / 全年滿載額定發電量 X 100%

只要環境風力不足，發電量就會小於額定發電量或停止發電而導致《風力容量因數》下降。然而，從能量不滅原理來看，《全年實際發電量》決定於《自然環境風場中全年可提供的總能量》，如果只是靠尋求更佳的風場條件來提高《風力容量因數》，等於只是消極提高風場選擇門檻而已。在全世界或說某地區的環境條件是一定的，只是尋求條件佳的風場等於是消極提高風場選擇門檻、減少可利用風場數量，並不能有效擴大可利用風能利用總量。

如要能積極利用更多的風場、有效提高風能利用的總量，反而應該是降低風場選擇門檻、讓更多原本條件不是那麼好的風場也可以提高《風力容量因素》而有效被利用，風能利用總量才能真正被提高

  - 風力發電裝置

圖片鳴謝：香港電燈有限公司

香港電燈公司在南丫島大嶺興建了一個具商業規模的大型風力發電站 ─「南丫風采發電站」，以貫徹公司一直支持香港可再生能源的發展及應用的原則。請利用你的科學知識，研究一個家用風能電力裝置及探討其效能和用處。

  - 風力發電機的結構

大型風力發電機通常採用"水平軸"型式，它由旋轉翼輪、高速軸、低速軸、發電機、偏移馬達、控制器、塔架等部件所組成。 風葉輪的作用是將風能轉換為機械能，它是由氣體流動性能良好的旋轉翼裝在輪軸上所組成，低速轉動的旋轉翼輪通過傳動系統經由加速齒輪箱來增速，將動力傳導給發電機。上述這些組件都安裝在機艙內，整個機艙由高大的塔架支撐，由於風向會經常改變，為了有效地利用風能，必須要有自動迎風的裝置，根據風向感測儀測得的風向信號，再由控制器來控制偏移電機，驅動小齒輪去推動塔架上的大齒輪，使整個機艙藉由此自動控制的系統，能夠保持正確對向迎風面。

(圖 1 ) 風車解剖圖

  - 發電過程

- 氣流讓風力旋轉翼輪上的旋轉翼升起，使轉軸每分鐘可旋轉15~60圈。

- 傳動裝置讓高速軸每分鐘旋轉1200~1800圈，發電機就會產生交流電。由於風速時大時小，因此需要控制器內的電力整合電路，才能產生50赫茲的穩定輸出。

- 偏搖傳動裝置可讓旋轉翼保持正對著風。

- 在緊急狀況或進行維修的時候，可以利用煞車來停止旋轉翼。

- 馬達、齒輪和軸承會讓旋轉翼以最佳的角度對著風，使升力達到最大，或者在風力太強時將旋轉翼轉開；由於風力是隨風速的立方增加，因此風速太高可能會把發電機燒壞。

單元三：設計一個風能照明裝置

  - 風力發電照明裝置有以下的主要部件

| 號碼 | 部件名稱 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馬達 |  |
| 2 | 旋轉翼 |  |
| 3 | 風力發電裝置支架 |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

  - 風力發電機研究一個風能照明裝置

    - 風能照明裝置在發展中國家或發達國家的偏遠地區也很常見。

請利用發電機          、開關                、馬達             來設計一個電路圖。

    - 試在1立方米空間內在設計一個風力發電裝置。

單元四：設計一個風能照明裝置- 改善發電效能

  - TinkerCAD 基本認識

TinkerCAD 3D繪圖軟體 TinkerCAD軟體為一款極為便利與容易上手的3D繪圖軟體，而其還有線上版的特點，因此我們先以這套軟體作為我們開始3D繪圖的入門軟體。

    - TinkedCAD

第一次使用 TINKERCAD，請先註冊登記，開立個人帳戶。如已擁有個人帳戶，請選擇“登人” ，直接跳至“步驟10”登人帳戶。

步驟1：https://www.tinkercad.com/

步驟 2：選擇“立即加入”

步驟 3：選擇“建立個人帳戶”

步驟 4：你可選擇“使用電子郵件註冊”

步驟 5：鍵入適當資料後按“下一步”

步驟 6：鍵入電子郵件：例如“ms20171026@gmail.com” ，密碼：例如：“stem2017”， 按“建立帳戶”

步驟 7：帳戶已建立，按“完成”

步驟 8：註冊登記完成

步驟 9：選擇語言

步驟10：選擇 “登入”

步驟11：可選擇以“電子郵件”或“Google” 登入

步驟12：鍵入用戶名稱ms20171026@gmail.com

ms20171026@gmail.com

步驟13：鍵入密碼“stem2017”，再按“繼續“

步驟14：選擇語言

    - TinkerCAD 管控面板

步驟1：在管控面板選擇“建立專案” 後便立即出現“Project 1” ，

步驟2：按“Project 1”右邊的齒輪，選擇“性質”， 為專案更改 “名稱” 例如： 2019-2020_S1A。

步驟3：專案可重覆建立，若以班別為名稱，可清楚建構文件系統。

步驟4：按“建立”，選擇“3D設計”。

步驟5：TinkerCAD 工作板面

- 視角

- 主視圖

- 佈滿整個視圖

- 拉近

- 拉遠

- 切換至平面視圖

步驟6：“尺規”，把“尺規” 拉出，放在“工作平面” 。

步驟7：“基本造型”內有不同形狀的立體圖形，按下      可尋找更多造型。

  - 旋轉翼輪

下圖是風力發電機的旋轉翼輪，此裝置能連接三片旋轉翼，改變旋轉翼輪上裝嵌旋轉翼的角度，能有效提升旋轉翼的轉速，例如：5°/ 10°/ 15°/ 20°/ 25°。

請利用雲端繪圖軟件TinkerCAD繪畫出下圖。

    - 旋轉翼輪設計

步驟 1：更改名稱，例如：DEMO_01_LYK

步驟 2：拉出“尺規”

於原有名稱之處，直接鍵立 ”DEMO_01_LYK”

步驟 3： 從“基本造型” 拉出“多邊形”，“多邊形” 原設定為六角形，可

更改為其他形狀，跟據圖示更改六角形尺寸。

步驟4：利用“平面旋轉工具”向右轉90°。

步驟5：六角形其中一條邊與X軸平行。

步驟 6：把六再形高度設定為5mm。

步驟 7：使用“復製”和“貼上” 製造多一個六角形。

把新造的六再形高度設定為10mm。

步驟 8：從“基本造型” 拉出“楔形塊”， 把楔形塊 (楔形塊1) 尺寸設定為 18.66 x 15 x 5mm高，楔形塊角度是決定旋轉翼角度的主要因素，例如：5°/ 10°/ 15°/ 20°/ 25°。

例子：

tan15°= 5 / Y

Y=18.66025

步驟 9：使用“復製”和“貼上”製造多一個“楔形塊” (楔形塊2)，選擇新造的“楔形塊” 再按“孔” 。

步驟 10：從“基本造型” 拉出“圓柱”，把“圓柱”(圓柱1) 尺寸設定為直徑5mm、高10mm。

步驟 11：使用“復製”和“貼上”製造多一個“圓柱”(圓柱2)，選擇新造的“圓柱” 再按“孔”。

步驟 12：從“基本造型” 拉出“圓柱 - 孔”，把“圓柱”(圓柱3) 尺寸設定為直徑2.5mm、高15mm，是給馬達轉軸和M2螺栓穿過的空間。

步驟 13：檢查全部立體圖的尺寸

- 正六角柱1 & 2：對角60mm， 高5mm。

- 楔形塊：長18.66mm，闊15mm，高5mm。

- 圓柱1 & 2：直徑5mm，高10mm。

- 圓柱3：直徑2.5mm，高15mm。

步驟 14：利用“對齊”把圓柱3移至六角柱1的中間。

- 復製一個圓柱3，選擇圓柱3和六角柱1。

- 按“對齊”，在被選擇的立體圖之間的 X Y Z軸出現9個定位點。

- 按X軸及Y軸上的“中”定位點。

- 按“組成群組”，把圓柱3移和六角柱1群組成一體。

步驟 15：利用“對齊”把圓柱1移至楔形塊1的中間。

- 復製一個楔形塊1和圓柱1。

- 選擇楔形塊1和圓柱1。

- 按“對齊”， 再按楔形塊1和圓柱1的X軸及Y軸上的“中”定位點。

- 按“組成群組”，把楔形塊1和圓柱1群組成一體。

楔形塊組合1

步驟 16：利用“對齊”把楔形塊組合1移至六角柱1的邊界。

- 復製一個楔形塊組合1，並升高5mm。

- 選擇楔形塊組合1和六角柱1。

- 按“對齊”， 再按楔形塊組合1和六角柱1的X軸 “中”定位點及Y軸上的“下”定位點。

- 按“組成群組”，把楔形塊組合1和六角柱1群組成一體。

步驟 17：利用“平面旋轉工具”向右轉120°。

步驟 18：利用“對齊”把第二個楔形塊組合1移至六角柱1的邊界。

- 復製第二個楔形塊組合1，並升高5mm。

- 選擇第二個楔形塊組合1和六角柱1。

- 按“對齊”， 再按第二個楔形塊組合1和六角柱1的X軸 “中”定位點及Y軸上的“下”定位點。

- 按“組成群組”，把第二個楔形塊組合1和六角柱1群組成一體。

步驟 19：利用“平面旋轉工具”向右轉120°。

步驟 20：利用“對齊”把第三個楔形塊組合1移至六角柱1的邊界。

- 復製第三個楔形塊組合1，並升高5mm。

- 選擇第三個楔形塊組合1和六角柱1。

- 按“對齊”， 再按第三個楔形塊組合1和六角柱1的X軸 “中”定位點及Y軸上的“下”定位點。

- 按“組成群組”，把第三個楔形塊組合1和六角柱1群組成一體。

步驟 21：利用“對齊”把圓柱3移至六角柱2的中間。

- 復製一個圓柱3，選擇圓柱3和六角柱2。

- 按“對齊”，在被選擇的立體圖之間的 X Y Z軸出現9個定位點。

- 按X軸及Y軸上的“中”定位點。

- 按“組成群組”，把圓柱3移和六角柱2群組成一體。

步驟 22：利用“對齊”把圓柱2移至楔形塊2的中間。

- 復製一個楔形塊2和圓柱2。

- 選擇楔形塊2和圓柱2。

- 按“對齊”， 再按楔形塊2和圓柱2的X軸及Y軸上的“中”定位點。

- 按“組成群組”，把楔形塊2和圓柱2群組成一體。

- 復製第二個楔形塊組合2。

步驟 23：利用“對齊”把楔形塊組合2移至六角柱2的邊界。

- 復製一個楔形塊組合2。

- 選擇楔形塊組合2和六角柱2。

- 按“對齊”， 再按楔形塊組合2和六角柱2的X軸 “中”定位點及Y軸上的“下”定位點。

- 按“組成群組”，把楔形塊組合2和六角柱2群組成一體。

步驟 24：利用“平面旋轉工具” 把六角柱2向右轉120°。

步驟 25：利用“對齊”把第二個楔形塊組合2移至六角柱2的邊界。

- 復製第二個楔形塊組合2。

- 選擇第二個楔形塊組合2和六角柱2。

- 按“對齊”， 再按第二個楔形塊組合2和六角柱2的X軸 “中”定位點及Y軸上的“下”定位點。

- 按“組成群組”，把第二個楔形塊組合1和六角柱1群組成一體。

步驟 26：利用“平面旋轉工具” 把“六角柱2”向右轉120°。

步驟 27：利用“對齊”把第三個楔形塊組合2移至六角柱2的邊界。

- 復製第三個楔形塊組合2。

- 選擇第三個楔形塊組合2和六角柱2。

- 按“對齊”， 再按第三個楔形塊組合2和六角柱2的X軸 “中”定位點及Y軸上的“下”定位點。

- 按“組成群組”，把第三個楔形塊組合2和六角柱2群組成一體。

步驟 28：從下向上視角，可見六角柱2的底部。

    - 旋轉翼(扇葉)設計

步驟 1：更改名稱，例如：DEMO_02_LYK

步驟 2：拉出“尺規”

步驟 3： 從“基本造型” 拉出“圓柱”，“圓柱” 原設定尺寸是長20、闊20、高20mm。跟據圖示更改圓柱的尺寸。

步驟 4：從“基本造型” 拉出“方塊”， 把方塊尺寸設定為長20、闊20、高2mm。

步驟 5：從“基本造型” 拉出“圓柱 - 孔”， 把它的尺寸設定為長5、闊5、高20mm。

步驟 6：利用“對齊”，把“圓柱 - 孔”收置在“方塊”中間。再利用組成群組把“圓柱 - 孔”和“方塊”結成群組 (群組 1)。

步驟 7：把“群組1” 拉至旋轉翼末端，並利用組成群組把“群組1”和“旋

轉翼”結成群組 (群組 2)。

    - 風車基座設計

請在1立方米空間內在設計一個風力發電裝置的基座。

基座例子(一)					基座例子(二)

單元五：組裝風力發電裝置

  - 材料測試

|  | 項目 | Y / N |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馬達 |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

單元六：測試及結論

  - 測試方法

  - 測試工具

  - 檢討

  - 結論

完